数 字 逻 辑 试 题

- 简答：（30分）

1．（138）10=（           ）2=（           ）16

2．（1100 0101 1011）余三BCD =（                    ）5421BCD

3．化简：F= AB + BC + CA + AB + BC + CA

4．试判断 F=(A + B) (A + C)有无竞争冒险，如有请予以消除。

5．已知[X]补=1010110，求[(1/4)*X]]补

6．用ROM制做一个两位二进制加法器，该电路要有多少个输入、多少个输出，所需的ROM存储量是多少。

二、一触发器的电路结构和输入波形如下，试列出状态转换真值表，并写出其特征方程，设初始状态为0，画出Q端的波形。（10分）

X

CP

CP

X

Q

Q

•

•

．

- 设计一检测电路，检测四位二进制数中“1”的个数是否为偶数，是则输出为“1”，否则输出为“0”。（15分）

- 用隐含表法化简下述不完全给定状态表。（15分）

| 状态 \ 输入 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | E/0 | D/d | D/d | d/d |
| B | D/1 | C/1 | d/d | A/d |
| C | A/d | C/0 | d/d | d/d |
| D | B/d | d/d | C/d | E/d |
| E | B/d | E/d | C/d | A/d |

- 用D触发器设计一个“111”序列检测器，要求连续输入3个或3个以上“1”时输出为“1”，否则输出为“0”。（15分）

分析如下脉冲型异步时序电路，其中X为脉冲输入，M、N为控制电平。（15分）。

N

CP1  0                     CP2  0                      CP3  0

T1   1                     T2    1                      T3   1

M      .

“1”

+

+

X